void OLED_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

上面RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);的操作：

#define RCC_APB2Periph_AFIO              ((uint32_t)0x00000001)

就是说，外设时钟使能寄存器(RCC_APB2ENR)的最低位设置成1，也就是辅助功能IO始终开启。

4.3.7 APB2 外设时钟使能寄存器(RCC_APB2ENR)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);

#define GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable  ((uint32_t)0x00300200)  /*!< JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled */

简单来说，应该是讲该引脚设置成JTAG-DP disable而SW-DP enable.

这里涉及到“引脚重定义remap”，类似的知识点找到：

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);	 //使能PD端口时钟

又使用RCC_APB2PeriphClockCmd()调用。

#define RCC_APB2Periph_GPIOB             ((uint32_t)0x00000008)  // APB2 bit3置1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;	  // 用到了PB_0/1/3/4/5这几个引脚

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;		   //推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //速度50MHz

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);	                  // 初始化GPIOD3,6

#define GPIOB                 ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)    // (uint32_t)0x40000000 + 0x10000 + 0x0C00 = 0x40010C00

#define GPIOB_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)

#define APB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x10000)

#define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region */

#define GPIO_Pin_0                 ((uint16_t)0x0001)  /*!< Pin 0 selected */   bit0

#define GPIO_Pin_1                 ((uint16_t)0x0002)  /*!< Pin 1 selected */   bit1

#define GPIO_Pin_2                 ((uint16_t)0x0004)  /*!< Pin 2 selected */   bit2

#define GPIO_Pin_3                 ((uint16_t)0x0008)  /*!< Pin 3 selected */   bit3

#define GPIO_Pin_4                 ((uint16_t)0x0010)  /*!< Pin 4 selected */   bit4

#define GPIO_Pin_5                 ((uint16_t)0x0020)  /*!< Pin 5 selected */   bit5

#define GPIO_Pin_6                 ((uint16_t)0x0040)  /*!< Pin 6 selected */   bit6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);  // 这个函数设置寄存器干什么？？？？？

该函数会调用GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;					/* 端口位设置/清除寄存器(GPIOx_BSRR) (x=A..E) */

其中BSRR寄存器是端口位设置/清除寄存器

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OLED_RST_Set();   // #define OLED_RST_Set()   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3)   // 这样就拉高了GPIO_Pin_3？？？？

delay_ms(100);

OLED_RST_Clr();   // #define OLED_RST_Clr()    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3) //RES

delay_ms(100);

OLED_RST_Set();

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

关于OLED的写时序：(分3线SPI和4线SPI)

=============================按键keypad=========================================================

#define RCC_APB2Periph_GPIOA             ((uint32_t)0x00000004)  // bit2

#define RCC_APB2Periph_GPIOB             ((uint32_t)0x00000008)  // bit3

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPU; 看注释说GPIO_Mode_IPU;	/*上拉输入 */

=============================蜂鸣器beep=========================================================

为什么不这么做：RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);   /* 打开GPIO时钟 */

因为上面键盘初始化已经做过。我觉得应该再做一下更好。

这2位是可读可写的。只是目前不清楚读的函数。

GPIO_Mode_Out_PP是 推挽输出，代码中还有GPIO_Mode_Out_OD是开漏输出

=============================定时器timer=========================================================

#define RCC_APB1Periph_TIM2              ((uint32_t)0x00000001)

APB1 外设时钟使能寄存器(RCC_APB1ENR)

TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化定时器2

#define TIM2                  ((TIM_TypeDef *) TIM2_BASE)   // 0x40000000 + 0x0000 = 0x40000000

#define TIM2_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x0000)

#define APB1PERIPH_BASE       PERIPH_BASE

#define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region */

手册上还看到相关寄存器：

TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);                    //打开中断溢出中断

#define TIM_IT_Update                      ((uint16_t)0x0001)

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                                        //打开定时器

#define  TIM_CR1_CEN      ((uint16_t)0x0001)            /*!< Counter enable */